Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

‘Функциональная схемотехника’

Вариант №6

Выполнил:

Студент группы P3333

Анисимов Максим Дмитриевич

Преподаватель:

Табунщик Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, 2024

Оглавление

Цели работы.	2

Задание.	2

Схема разработанного блока вычисления функции.	2

Описание работы разработанного блока, начиная с подачи входных данных и заканчивая получением результата.	2

Алгоритм работы пользователя	3

Пример работы	4

Тестирование модуля в симуляции	5

Отчет по занимаемым ресурсам ПЛИС	7

Выводы.	7

Цели работы.

Получить навыки разработки цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Задание.

Рисунок 1 – Задание

Схема разработанного блока вычисления функции.

Рисунок 2 - схема разработанного блока

Описание работы разработанного блока, начиная с подачи входных данных и заканчивая получением результата.

На вход в модуль подаются следующие данные:

- Сигнал start – подается с кнопки BTNC (N17)

- Сигнал rst - подается с кнопки BTNR (M17)

- Синхросигнал clk - подключен к пину E3

Значения с переключателей SW0 – SW15 с них считываются введенные пользователем числа A, B На выходе из модуля подключены

- Выбор номера шестисегментного индикатора AN0 – AN5

- Значение, которое будет выведено на выбранном индикаторе CA – DP

- Сигнал занятости модуля busy – LD0

По сигналу start модуль считывает значения с переключателей, и начинает вычислять значение моей функции, как только результат посчитан, он подается на блок преобразования в шестисегментный индикатор, на который также подается синхросигнал в 500 герц. Данный блок поочередно подает на каждый индикатор соответствующее число в шестнадцатеричном формате.

Рисунок 3 - Блок схема алгоритма

Алгоритм работы пользователя

После того, как пользователь прошил ПЛИС, его алгоритм работы, следующий:

- Пользователь должен ввести число A, для этого ему необходимо поставить переключатели SW15 – SW8, в нужное положение (если переключатель поднят вверх, то это 1, если опущен, то 0).

- Пользователь должен ввести число B, для этого ему необходимо поставить переключатели SW7 – SW0

- Для того чтобы ПЛИС начала работу, необходимо нажать на кнопку BTNC

- Результат будет выведен на шестисегментные индикаторы в шестнадцатеричном виде

- Если пользователь хочет вернуть модуль в исходное состояние, то он может нажать на кнопку rst - BTNR

- Если пользователь захочет ввести новые данные, то он может вернуться к пункту 1.

Рисунок 4 - Расположение кнопок и индикаторов

Пример работы

Подаём на вход максимально возможные по ОДЗ числа и проверим работоспособность:

255*255+255^3 = 16646400

В шестнадцатеричном виде это – FE0100

Тестирование модуля в симуляции

В первом тесте на вход были поданы числа A = 1, B = 1. Как можно видеть в первом блоке выводиться число, которое будет выведено на первый семисегментный индикатор, это число 2, для его отображения нужно подать на индикатор последовательность 00100101, именно это мы видим в первом блоке. Во втором последовательно перебираются индикаторы. Как можно заметить, как номера индикаторов, так и сами числа, которые будут выводиться - инвертированы.

Рисунок 5 - значение индикатора

Рисунок 6 - номер индикатора

Аналогично для чисел A = 170, B = 85

Рисунок 7 - значение индикатора

Рисунок 8 - номер индикатора

Отчет по занимаемым ресурсам ПЛИС

Рисунок 9 - Ресурсы ПЛИС

Рисунок 10 - Ресурсы ПЛИС

Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с устройством работы ПЛИС. Глубже разобрался с алгоритмом генерации прошивки. Смог перенести в ПЛИС свою схему.